محددات الانبعاث الوطنية

الملحق رقم ( 1 )

الحدود القصوى المسموح بها الملوثات الهواء المنبعثة في المصادر الثابتة

| ملوث الهواء | الرمز العالمي | مصادر الانبعاث | الحد الاقصى المسموح به بوحدات ملغرام / المتر المكعب القياسي |
| --- | --- | --- | --- |
| الادخنة والملوثات المرئية |  | مصادر الاحتراق المصادر الاخرى | 250 صفر |
| اللاشفافية | Opacity | جميع المصادر | 20 ٪ |
| احادي اوكسيد الكاربون | CO | جميع المصادر القائمة الجديدة | 500 250 |
| اكاسيد النتروجين ( تقاس كثنائي اوكسيد النتروجين ) | NOx | مصادر الاحتراق صناعات إنتاج المواد | انظر الملحق رقم ( 2 ) 1000 |
| ثنائي اوكسيد الكبريت | SO2 | مصادر الاحتراق صناعات أنتاج المواد المصادر الأخرى | 500 2000 1000 |
| ثلاثي اوكسيد الكبريت ( يتضمن ضباب حامض الكبريتيك ويقاس كثلاثي اوكسيد الكبريت) | SO3 | صناعات انتاج المواد المصادر أخرى | 150 50 |
| مجموع الدقائق العالقة | TSP | مصادر الاحتراق صناعة الاسمنت القائمة الجديدة المصادر الاخرى | 250 150 100 150 |
| الامونيا ومركبات الامونيوم ( تقاس كأمونيا ) | NH3 | صناعات انتاج المواد المصادر الاخرى | 50 10 |
| البنزين | C6H6 | جميع المصادر | 5 |
| الحديد | Fe | معامل الحديد والصلب | 100 |
| الرصاص ومركباته ( تقاس كرصاص ) | Pb | جميع المصادر | 5 |
| الانتيمون ومركباته ( تقاس كأنتيمون ) | Sb | صناعات انتاج المواد المصادر الاخرى | 5 1 |
| الزرنيخ ومركباته ( تقاس كزرنيخ ) | As | جميع المصادر | 1 |
| الكادميوم ومركباته ( تقاس ككادميوم) | Cd | جميع المصادر | 1 |
| الزئبق ومركباته (تقاس كزئبق) | Hg | جميع المصادر | 0.5 |
| الكروم ومركباته (تقاس ككروم) | Cr | جميع المصادر | 5 |
| الفناديوم ومركباته (تقاس كفناديوم) | V | جميع المصادر | 5 |
| النيكل ومركباته (تقاس كنيكل) | Ni | جميع المصادر | 1 |
| النحاس ومركباته (تقاس كنحاس) | Cu | جميع المصادر | 5 |
| كبريتيد الهيدروجين | H2S | صناعات إنتاج المواد المصادر الأخرى | 10 5 |
| الكلوريد | CI- | معامل الكلور المصادر الاخرى | 200 10 |
| كلوريد الهيدروجين | HCI | معامل الكلور المصادر الاخرى | 200 20 |
| فلوريد الهيدرجين | HF | جميع المصادر | 2 |
| فلوريد السليكون | SiF4 | جميع المصادر | 10 |
| الفلوريد ومركباته ( تتضمن HF و SiF4 ) وتقاس كفلوريد | F- | مصاهر الألمنيوم المصادر الأخرى | 20 50 |
| الفورمالدهايد | CH2O | صناعات انتاج المواد المصادر الاخرى | 20 2 |
| الكربون | C | مصانع إنتاج المواد محارق النفايات | 250 50 |
| مجموع الهيدروكربونات المتطايرة ( تقاس كمجموع الهيدروكربونات ) | VOC | جميع الصادر | 20 |
| الدايوكسينات والفيورانات |  | جميع المصادر | (ng TEQ / m3 )1 |

ملاحظات :-

1-  مصادر الاحتراق يقصد بها افران ومحارق ومراجل الصناعات النفطية والبتروكيمياوية ومحطات توليد الطاقة وغيرها اما صناعات انتاج المواد فتشمل معامل انتاج المواد الانشائية ومعامل انتاج المواد الكيمياوية ومعامل الاصباغ وغيرها

- يجب ان لا تتجاوز تراكيز أية مادة محددة في العمود الأول، عند قياسها من اي مصدر انبعاث موجود في العمود الثالث في أية نقطة قبل حدوث المزج والخلط مع الهواء، الدخان والغازات الأخرى، الحدود القصوى المحددة في العمود الرابع.

- المتر المكعب القياسي يعني متر مكعب من غاز جاف في ظروف 25م˚ وضغط 760 مليمتر زئبق.

- محدد الدخان الانبعاثات المرئية لا يطبق مع انبعاثات بخار الماء ولا خلال الفترة المبررة لبداية الاحتراق الباردة او قطع طاقة التشغيل(الإطفاء).

- قياس مجموع الدقائق العالقة المنبعثة من مصادر الاحتراق يقاس عند عوادم 12%  ثنائي اوكسيد الكربون CO2 .

- التركيز الكلي للعناصر الثقيلة (Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, Cu, As, Sb) في اي قياس فحص محددات انبعاث يجب ان لا يتجاوز  mg/nm3   5 .

- محدد انبعاث (VOC) هو للهيدروكربونات غير المحترقة (غير المسيطر عليها).

- محددات الانبعاث لجميع ملوثات الهواء باستثناء الدايوكسينات والفيورانات  تحتسب وتعامل على إنها معدلات قيم يومية (لفترة 24 ساعة).

- معدلات قيم الدايوكسينات والفيورانات يجب حسابها لمعدل فترة ستة ساعات على اقل تقدير وثمانية ساعات على أعلى تقدير. يحسب التركيز الكلي للدايوكسينات والفورانات لغرض المقارنة مع المحددات.

10- تعتمد في قياس تراكيز اي مادة محددة في العمود الاول الطريقة المعتمدة من قبل وكالة البيئة الامريكية كطريقة قياس مرجعية او ما يعادلها من طرق القياس المرجعية العالمية.

ملحق رقم (2)

الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من مصادر حرق الوقود الهيدروكربوني الثابتة (الأفران)

| ملوثات الهواء | الرمز العالمي | المصادر | الحدود القصوى المسموح بها بـ ملغرام /متر المكعب القياسي |
| --- | --- | --- | --- |
| الادخنة و الملوثات المرئية |  | جميع المصادر | 250 |
| اكاسيد النتروجين (تقاس كثنائي اوكسيد النتروجين NO2) | NOX | وحدات حرق الوقود (الافران) - الوقود الغازي - الوقود السائل | 350 500 |
|  |  | الوحدات التوربينية - الوقود الغازي - الوقود السائل | 70 150 |
| ثنائي اوكسيد الكبريت | SO2 | جميع المصادر | 500 |
| مجموع الدقائق العالقة | TSP | جميع المصادر | 250 |
| احادي اوكسيد الكاربون | CO | جميع المصادر القائمة الجديدة | 500 250 |

ملاحظات :-

- يجب ان لا تتجاوز تراكيز أية مادة محددة في العمود الأول، عند قياسها من اي مصدر انبعاث موجود في العمود الثالث في أية نقطة قبل حدوث المزج والخلط مع الهواء، الدخان والغازات الأخرى، الحدود القصوى المحددة في العمود الرابع.

- المتر المكعب القياسي يعني متر مكعب من غاز جاف في ظروف 25م˚ وضغط 760 مليمتر زئبق.

- محدد الدخان و الانبعاثات المرئية لا يطبق مع انبعاثات بخار الماء ولا خلال الفترة المبررة لبداية الاحتراق الباردة أو عند قطع طاقة التشغيل(الإطفاء).

- محدد انبعاث NOX للوحدات التوربينية التي تعمل بوقود الغاز والمنشأة قبل إقرار هذه التعليمات يكون 125 ملغرام/المتر المكعب القياسي.

- قياس وحساب مجموع الدقائق العالقة (TSP) المنبعثة من مصادر الاشتعال تكون عند 12% CO2 كقيمة مرجعية.

- تعتمد في قياس تراكيز اي مادة محددة في العمود الاول الطريقة المعتمدة من قبل وكالة البيئة الامريكية كطريقة قياس مرجعية او ما يعادلها من طرق القياس المرجعية العالمية.

- وحدات حرق الوقود (الافران) المدمجمة مع الوحدات التوربينية والتي تكون منظومات مدمجة (combined system) تحتسب فيها الحدود القصوى للملوثات على اساس المجموع من الوحدتين.

ملحق رقم (3)

الحدود القصوى المسموح بها من ملوثات الهواء المنبعثة من محارق النفايات الصلبة.

| ملوثات الهواء ورمزه | الحد الأقصى المسموح به بـ (ملغرام/المتر المكعب القياسي) |  |
| --- | --- | --- |
|  | المحارق ذات سعة اقل من 3 طن/اليوم | المحارق ذات سعة تساوي أو اكبر من 3 طن/اليوم |
| مجموع الدقائق العالقة (TSP) | 100 (معدل يومي) | 30 (معدل يومي) |
| آحادي اوكسيد الكربون (CO) | 100 (معدل يومي) | 100 (معدل يومي) |
| اكاسيد النتروجين (NOx) (تقاس كثنائي اوكسيد النتروجين) | 350 (معدل يومي) | 300(معدل يومي) |
| ثنائي اوكسيد الكبريت (SO2) | 500 (معدل يومي) | 300 (معدل يومي) |
| حامض الهيدروكلوريك (HCl) | 20 (معدل يومي) | 30 (معدل يومي) |
| حامض الهيدروفلوريك (HF) | 4 (معدل يومي) | 2 (معدل يومي) |
| مجموع الهيدروكربونات المتطايرة (VOC) (تقاس كمحتوى كلي من الكربون العضوي (TOC)) | 20 (معدل يومي) | 20 (معدل يومي) |
| النيكل (Ni) ومركباته (تقاس كنيكل) الزرنيخ (As) ومركباته (تقاس كزرنيخ) | 1 (مجموع كلي) 1 (مجموع كلي) | 1 (مجموع كلي) 1 ( مجموع كلي) |
| الكادميوم (Cd) ومركباته (تقاس ككادميوم) الزئبق (Hg) ومركباته (تقاس كزئبق) | 0.2 (كمجموع كلي) 0.2 (كمجموع كلي) | 0.1 (كمجموع كلي) 0.1 (كمجموع كلي) |
| الرصاص (Pb) ومركباته (تقاس كرصاص) الكروم (Cr) ومركباته (تقاس ككروم) النحاس (Cu) ومركباته (تقاس كنحاس) المنغنيز (Mn) ومركباته (تقاس كمنغنيز) | 5 (مجموع كلي) 5 (مجموع كلي) 5 (مجموع كلي) 5 ( مجموع كلي) | 1 (مجموع كلي) 1 ( مجموع كلي) 1 ( مجموع كلي) 1 (مجموع كلي) |
| الدايوكسينات والفيورانات | 0.1 (نانوغرام(TEQ مكافئ سمية)/المتر المكعب القياسي) | 0.1 (نانوغرام(TEQ مكافئ سمية)/المتر المكعب القياسي) |

ملاحظات:-

- يجب ان لا تتجاوز تراكيز أية مادة محددة في العمود الأول، عند قياسها من المحارق في أية نقطة قبل حدوث المزج والخلط مع الهواء، الدخان والغازات الأخرى، الحدود القصوى المحددة.

- المتر المكعب القياسي = تعني متر مكعب من غاز جاف في ظروف 25م˚ وضغط 760 مليمتر زئبق.

- محددات الانبعاث لـ Cd، Hg، As، Cr، Cu، Pb، Mn، Ni،و V تقاس كمعدل قيم ضمن فترة نمذجة من 30 دقيقة كحد أدنى إلى  8 ساعات كحد أقصى.

- معدلات قيم الدايوكسينات والفيورانات يجب ان تقاس ضمن فترة نمذجة 6 ساعات كحد أدنى إلى  8 ساعات كحد أقصى. قيمة محدد الانبعاث تعتبر التركيز الكلي من الدايوكسينات والفورانات وتحسب كمكافئ السمية (TEQ) وكما هو موضح في ملحق رقم (5).

- تعتمد في قياس تراكيز اي مادة محددة في العمود الاول الطريقة المعتمدة من قبل وكالة البيئة الامريكية كطريقة قياس مرجعية او ما يعادلها من طرق القياس المرجعية العالمية.

ملحق رقم (4)

الحدود القصوى المسموح بها من ملوثات الهواء المنبعثة من محارق النفايات الخطرة والنفايات الطبية.

| ملوثات الهواء ورمزه | الحد الأقصى المسموح به بـ (ملغرام/المتر المكعب القياسي) |
| --- | --- |
| مجموع الدقائق العالقة (TSP) | 10 (معدل يومي) 30 (معدل نصف ساعة) |
| آحادي اوكسيد الكربون (CO) | 50 (معدل يومي) 100 (معدل نصف ساعة) |
| اكاسيد النتروجين (NOx) (تقاس كثنائي اوكسيد النتروجين) | 200 (معدل يومي) 400 (معدل نصف ساعة) |
| ثنائي اوكسيد الكبريت (SO2) | 50 (معدل يومي) 200 (معدل نصف ساعة) |
| حامض الهيدروكلوريك (HCl) | 10 (معدل يومي) 60 (معدل نصف ساعة) |
| حامض الهيدروفلوريك (HF) | 1 (معدل يومي) 4 (معدل نصف ساعة) |
| مجموع الهيدروكربونات المتطايرة (VOC) (تقاس كمحتوى كلي من الكربون العضوي (TOC)) | 10 (معدل يومي) 20 (معدل نصف ساعة) |
| الانتيمون (Sb) ومركباته (تقاس كانتيمون) الزرنيخ (As) ومركباته (تقاس كزرنيخ) الكروم (Cr) ومركباته (تقاس ككروم) الكوبلت (Co) ومركباته (تقاس ككوبلت) النحاس (Cu) ومركباته (تقاس كنحاس) الرصاص (Pb) ومركباته (تقاس كرصاص) المنغنيز (Mn) ومركباته (تقاس كمنغنيز) النيكل (Ni) ومركباته (تقاس كنيكل) القصدير (Sn) ومركباته (تقاس كقصدير) الفناديوم (V) ومركباته (تقاس كفناديوم) | 1 (مجموع كلي) 1 (مجموع كلي) 1 ( مجموع كلي) 1 (مجموع كلي) 1 (مجموع كلي) 1 (مجموع كلي) 1 (مجموع كلي) 1 ( مجموع كلي) 1 ( مجموع كلي) 1 ( مجموع كلي) |
| الدايوكسينات والفيورانات | 0.1 (نانوغرام(TEQ مكافئ سمية)/المتر المكعب القياسي) |
| الكادميوم (Cd) ومركباته (تقاس ككادميوم) الثاليوم (Tl) ومركباته (تقاس كثاليوم) | 0.1 (كمجموع كلي) |
| الزئبق (Hg) ومركباته (تقاس كزئبق) | 0.1 |

ملاحظات:-

- يجب ان لا تتجاوز تراكيز أية مادة محددة في العمود الأول، عند قياسها من المحارق في أية نقطة قبل حدوث المزج والخلط مع الهواء، الدخان والغازات الأخرى، الحدود القصوى المحددة.

- المتر المكعب القياسي = تعني متر مكعب من غاز جاف في ظروف 25م˚ وضغط 760 مليمتر زئبق.

- محددات الانبعاث لـ Cd، Tl، Hg، Sb، As، Cr، Co، Cu، Pb، Mn، Ni، Sn، و V تقاس كمعدل قيم ضمن فترة نمذجة من 30 دقيقة كحد أدنى إلى  8 ساعات كحد أقصى.

- معدلات قيم الدايوكسينات والفيورانات يجب ان تقاس ضمن فترة نمذجة 6 ساعات كحد أدنى إلى  8 ساعات كحد أقصى. قيمة محدد الانبعاث تعتبر التركيز الكلي من الدايوكسينات والفورانات وتحسب كمكافئ السمية (TEQ) وكما هو موضح في ملحق رقم (5).

- تعتمد في قياس تراكيز اي مادة محددة في العمود الاول الطريقة المعتمدة من قبل وكالة البيئة الامريكية كطريقة قياس مرجعية او ما يعادلها من طرق القياس المرجعية العالمية.

ملحق رقم (5)

محددات الانبعاث للدايوكسينات والفيورانات

ملاحظات:-

1- الدايوكسينات والفيورانات: يقصد بأنها مركبات متعددة الكلور ثنائي بنزو         - بارا- دايوكسين (PeCDD) ومركبات متعددة الكلور ثنائي بنزو فيوران (PeCDF) والتي تكون ثلاثية الحلقات وهي مركبات اروماتية متكونة من حلقتين بنزين والتي ترتبط بذرتين اوكسجين في (PeCDD) وذرة اوكسجين واحدة في (PeCDF) وذرات الهيدروجين تستبدل بـ (8) ذرات الكلور.

- TEF: -    معامل التكافؤ للسمية.

- TEQ: - الكمية الكلية المكافئة (السمية المكافئة) مبينة المجموع الكلي للتراكيز في    مركبات الدايوكسينات والفيورانات.

TEQ= مجموع (TEF × التركيز) لكل نوع من الدايوكسين والفيوران.

- تعتمد في قياس تراكيز اي مادة محددة في العمود الاول الطريقة المعتمدة من قبل وكالة البيئة الامريكية كطريقة قياس مرجعية او ما يعادلها من طرق القياس المرجعية العالمية.

| الدايوكسينات/ الفيورانات | TEF |
| --- | --- |
| 8،7،3،2 – رباعي كلورو ثنائي بنزو- بارا- دايوكسين (TCDD) | 1 |
| 1، 2، 3، 7، 8– خماسي كلورو ثنائي ثنائي بنزو- بارا- دايوكسين(PeCDD) | 0.5 |
| 1، 2، 3، 4، 7، 8 – سداسي كلورو ثنائي بنزو - بارا- دايوكسين (HxCDD) | 0.1 |
| 1، 2، 3، 6، 7، 8– سداسي كلورو ثنائي بنزو - بارا- دايوكسين (HxCDD) | 0.1 |
| 1، 2، 3، 7، 8، 9– سداسي كلورو ثنائي بنزو - بارا- دايوكسين (HxCDD) | 0.1 |
| 1، 2، 3، 4، 6، 7،8– سباعي كلورو ثنائي بنزو – بارا- دايوكسين (HpCDD) | 0.01 |
| ثماني كلورو ثنائي بنزو - بارا- دايوكسين (OCDD) | 0.001 |
| 2، 3، 7، 8 – رباعي كلورو ثنائي بنزوفيوران (TCDF) | 0.1 |
| 1، 2، 3، 7، 8 – خماسي كلورو ثنائي بنزو فيوران (PeCDF) | 0.05 |
| 1، 2، 3، 4، 7، 8– سداسي كلورو ثنائي بنزو فيوران (HxCDF) | 0.1 |
| 2، 3، 4، 7، 8– خماسي كلورو ثنائي بنزو فيوران (PeCDF) | 0.5 |
| 1، 2، 3، 6، 7، 8 – سداسي كلورو ثنائي بنزو فيوران (HxCDF) | 0.1 |
| 1، 2، 3، 7، 8، 9– سداسي كلورو ثنائي بنزو فيوران (HxCDF) | 0.1 |
| 2،3،4،6،7،8– سداسي كلورو ثنائي بنزو فيوران (HxCDF) | 0.1 |
| 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8– سباعي كلورو ثنائي بنزو فيوران (HpCDF) | 0.01 |
| 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9– سباعي كلورو ثنائي بنزو فيوران (HpCDF) | 0.01 |
| ثماني كلورو ثنائي بنزو فيوران (OCDF) | 0.001 |

ملحق رقم (6)

الحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من محركات المركبات (السيارات)

- المركبات (السيارات) البنزين و الديزل :

| نوع وقود المركبة (السيارة) | الملوثات | السيارات القديمة | السيارات الجديدة | طرق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بنزين | الهيدروكربونات HC | 900 جزء في المليون | 600 جزء في المليون | عند السرعة الخاملة (600-900 دورة/دقيقة) |
|  | احادي اوكسيد الكربون CO | 4.5 % من الحجم | 2.5 % من الحجم | عند السرعة الخاملة (600- 900 دورة/ دقيقة) |
| ديزل | اللاشفافية | 30 % |  | عند اقصى تعجيل |

- الدراجات النارية :

| المصدر | سعة المحرك | ثنائي الاشواط |  | رباعي الاشواط |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HC % | CO % | HC % | CO % |
| الدراجات النارية الموجودة في الخدمة حالياُ | ــ | 1.1 % من الحجم | 5.5 % من الحجم | 0.45 % من الحجم | 5.5 % من الحجم |
| الدراجات النارية التي ترخص لأول مرة من بعد صدور التعليمات | أقل من 125 سم3 | 0.7 % من الحجم | 4 % من الحجم | 0.4 % من الحجم | 4 % من الحجم |
|  | من 126 سم3 الى 500 سم3 | 0.45 % من الحجم | 3.6 % من الحجم | 0.25 % من الحجم | 3.6 % من الحجم |
|  | اكبر من 500 سم3 | 0.3 % من الحجم | 3 % من الحجم | 0.1 % من الحجم | 2.5 % من الحجم |

- يتم القياس عند السرعة الخاملة

- كلمة من الحجم تعني النسبة الحجمية للملوث الى مجموع الانبعاثات في حجم محدد.

- تعتمد في قياس تراكيز اي مادة منبعثة في عوادم السيارات او الدراجات النارية الطريقة المعتمدة من قبل وكالة البيئة الامريكية كطريقة قياس مرجعية او ما يعادلها من طرق القياس المرجعية العالمية.