تجربة (2)

ايجاد ثابت محزز الحيود بأستخدام مصدر الكادميوم

Determining diffraction grating constant by using (Cd) source

الهدف من التجربة     (Objects of the experiment)

ايجاد ثابت المحزز (d)

نظرية التجربة  (Theory)

الحيود هو انحراف الضوء عن مساراته المستقيمه عندما يصطدم  بمحزز او يمر خلال فتحة ضيقة ينشا عن ذلك اعادة توزيع شدة الاستضاءة نتيجة لتراكب الموجات الثانوية التي انقسم اليها الجزء الغير مقيد من مصدر الموجة.

محزز الحيود هو عبارة عن عنصر بصري ذو طراز منتظم يقسم الضوء ويحيده الى عدة حزم ضوئية بعدة اتجاهات وتتحدد اتجاهات تلك الحزم الجديدة وفق تباعد التحزيز وطول الموجة للضوء الساقط، فالمحزز يقوم بعمل عنصر مشتت للضوء. عندما يكون الضوء احادي فان جميع الموجات الحائدة بزاويه معينه (θ) من كل الفتحات المعرضة للضوء تقوي بعضها البعض اذا تحقق شرط التداخل البناء.

n ג=dsinθ…………………………(1)

n   =0,1,2,3,…….

حيث ان:-

n  : الرتب الطيفية (رتبة الحيود)  تقل شدتها كلما زادت الرتبة من الجانبين

 : الطول الموجي

d: ثابت محزز الحيود (المسافة الصغيرة الفاصلة بين حزين متجاوريين) وتعطى بالعلاقة :-

N=1 d

N: عدد الحزوز او الشقوق

المطياف (Spectrometer):. هو جهاز بصري يستخدم لقياس الاطوال الموجيه والترددات للضوء المنبعث من المصادر الضوئية وفصل الاطياف وتحليلها وقد ساهم هذا الجهاز باأكتشاف عناصر من الماده.

يتألف المطياف من:.

1-collimator  المجمع الذي يجمع أشعه الضوء من المصدر الموجود أمامه بعد أن يدخل من خلال slite  شق ضيق عمودي ويسقطها على المحزز

2-Diffraction grating محزز الحيود الذي يفصل ويحلل الضوء الى ألوان واطوال موجيه ويوضع على المنضده الدائريه للمطياف ويكون بين المجمع وتلسكوب Telescope.

ويوجد على حافه القرص الدائري للمطياف تدريج دائري نقرأ من خلال الزوايا ويسمى Vernier Scale .

3-Telescope:.  تلسكوب الذي يتحرك من اليمين الى اليسار والذي يمكن من خلاله رؤيه الوان الطيف .

وفي الجدول الآتي الأطوال الموجية لطيف الكادميوم

| Wave length nm | Colour |
| --- | --- |
| 667.8 | Red |
| 587.6 | Yellow |
| 501.9 | Green |
| 492.2 | Greenish blue |
| 471.3 | Bluish green |
| 447.1 | Blue |
| 407.8 | Violet |

الاجهزة المستخدمةApparatus)          )

- مطياف (spectrometer)

- قاعدة مصباح

- مصباح كادميوم  Cd

- مجهز قدرة

- محزز حيود Diffraction Grating

- اسلاك توصيل

شكل (2) يبين جهاز المطياف

طريقة العمل (Experimental)

- ضع المصدر الضوئي للكادميوم امام سبكتروميتر

- استخرج زوايا الحيود( Rθ) من جهة اليمين ( Lθ) من جهة اليسار للمرتبة الاولى

- رتب النتائج كما في الجدول ادناه وجد قيمة( Sinθ)

- ارسم علاقة بيانية بين () على المحور (Y) و (Sinθ) على محور (X) وجد (d) من الميل.

| n ג=dSin θav | Sinθav | θav=θR-θL2 | Lθ | Rθ | Colour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

الاسئلة:-

- ما نوع الطيف الناتج وكيف يمكن الحصول عليه باستخدام مصدر((Cd؟

- ما سبب ظهور خطوط حادة باطوال موجية مختلفة؟

- عند استخدام مصدر الصوديوم هل تظهر لك اطوال موجية مختلفة؟ وما السبب في ذلك؟