Procedures of morphometric analysis of Tuz river basin based on SRTM 1arcsecond data ( 30 meters).

- Use SRTM or ASTER DEM data استخدام نموذج  للارتفاع الرقمي بحسب المتوفر بشرط ان يكون وفق احداثيات  (UTM-WGS84)

- Compute Flow direction: حساب اتجاه الجريان

3. compute flow accumulation حساب الجريان التراكمي

- Execute con function from Map algebra ( “flowaccum” >100,1) تنفيذ معادلة لتحديد الوادي ضمن مساحة من عدد الوحدات الصورية

- Stream order ( Strahler) حساب الرتب النهرية بحسب تصنيف سترهلر

- Watershed تحديد جابية الحوض

- Stream order (Vector data)تحويل شبكة التصريف الى متجهية

- Using network analyst to find the main channel route and length.استخدام وسيلة التحليل الشبكي لحساب ورسم مسار القناة الرئيسة في الحوض وحساب طولها بالامتار.

- Using measure tool to calculate the basin length (distance from outlet to the farthest point on the perimeter). استخدام  وسيلة القياس لحساب طول الوادي من مخرج الوادي الى اقصى نقطة تماس على حدود الحوض بالامتار

- Execute  the morphometric tool box for:تنفيذ وسيلة التحليل المورفومتري  المتوفرة على الرابط الاتي  لحساب التحليلات المورفومترية ، رسم المقاطع ، اجراء الحسابات الهبسومترية .

Available on: http://www.arcgis.com/home/item.html?id=7af425da1853487f8e2c9b3963387de8

- Draw profile of main channel.

- Calculate the morphometric parameters.

- Calculate the hypsometric parameters.